СТП «Контроль качества продукции в производстве»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «ЛЗСП»

___________________Колтыгин А.Ю.

«__» ___________________ 2020г.

# Стандарт предприятия.

## Система менеджмента качества.  Контроль качества в производстве.

СТП 0010-02-2020

Предисловие

| - РАЗРАБОТАНА |  | Техническим отделом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ |  |  | с « ______ » ___апрель___ 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПОД РОСПИСЬ |  |  |  |  | до « ______ » ___________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ВВЕДЕНА | ВПЕРВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПЕРЕИЗДАНИЕ |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТП ВОЗЛОЖИТЬ на: мастера, кладовщиков, ОТК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В АРХИВЕ ОТК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Разработал: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист по техническому контролю |  |  |  | Т.В. Лохматова |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (дата) |

| Согласовал: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор по развитию |  |  |  | А.С. Демин |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (дата) |

Оглавление

1 Область применения……………………………………………………………………………………..4

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………….…………………4

3 Термины и определения………………………..…………………………………………..…………5

4 Обозначения и сокращения………………………………………………………………………….6

5 Общие положения………………………………………………….…………………………………….6

6 Контроль качества продукции в производстве…………………………………………..9

7 Оформление предупреждений………………………..……………………………………….17

8 Основные входы  и выходы……………………………………………………….……………..19

9 Меры качества…………………………………………………………………………………………..19

10 Использование остатков продукции…………..………………………..…………………20

11 Ответственность…………………………………........................................……………..20

12 Приложения…………………………………………………………………………………………21-26

13 Лист ознакомления…………………………………………………………………………………27

1 Область применения.

Настоящий стандарт  применяется при проведении контроля качества продукции в процессе производства.

Целью данного стандарта является установление единого порядка предъявления и контроля качества продукции в процессе производства.  И для предотвращения использования в производстве продукции несоответствующей требованиям конструкторской и технологической документации,  своевременного и полного выявления всех случаев несоответствия выпускаемой продукции на любой стадии производства, установления причин возникновения несоответствий,  принятия эффективных мер по предупреждению этих причин.

Действие настоящего стандарта распространяются на деятельность ЦС, ОТК, а также на все цеха и другие подразделения и службы предприятия, участвующих  изготавливающих  продукцию основного производства.

2 Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы.

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Система менеджмента качества. Основные положения».

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества. Требования».

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Общие положения».

ГОСТ 16504-81 «Испытания и контроль качества продукции».

ГОСТ 32603-2012 Межгосударственный стандарт панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты.

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.

ГОСТ 14760-69 Клеи. Метод определения прочности при отрыве (с изменением № 1,2)

3 Термины и определения.

Система менеджмента качества ( СМК) :Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

В данном стандарте применяются следующие  термины с соответствующими определениями:

Выпуск: Разрешение на переход к следующей стадии процесса ( ГОСТ Р ИСО 9000).

Дефект: Невыполняемые требования, связанного с предполагаемыми и установленным использованием ( ГОСТ Р ИСО 9000).

Качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям  ( ГОСТ Р ИСО 9000).

Контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой (ГОСТ Р ИСО 9000).

Корректирующие действия: Действия, предпринятые для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации ( ГОСТ Р ИСО 9000).

Матрица ответственности: Распределение ответственности между должностными лицами и службами предприятия.

Несоответствие: Несоответствие требованиям ( ГОСТ Р ИСО 9000).

Партия: Количество  изготовленной в одну смену и одновременно предъявленных к приемке сэндвич-панелей одного обозначения.

Предупреждающее действие : Действие , предпринятое для устранения причины несоответствия или другой нежелательной ситуации ( ГОСТ Р ИСО 9000).

Продукция : Результат процесса ( ГОСТ Р ИСО 9000).

Соответствие : Выполняемые требования( ГОСТ Р ИСО 9000).

4 Обозначения и сокращения.

В настоящем стандарте используются следующие  сокращения и обозначения:

-ГОСТ- государственный стандарт.

-КД- конструкторская документация.

-НД –нормативная документация, к ней относятся ГОСТы, ОСТы, СТП и технические условия.

-НТД- нормативно-техническая документация.

ОТК-отдел технического контроля.

СМК –система менеджмента качества.

СТП-стандарт предприятия.

ТД-технологическая документация.

УК- управление качеством.

5 Общие положения.

Контроль качества продукции на соответствие нормативным  требованиям и условиям заказа производится на следующих этапах жизненного цикла продукции:

Виды контроля:

Входной контроль-это контроль сырья, материалов, комплектующих изделий для изготовления продукции или контроль продукции, поступающей на какой-либо этап производственного процесса.

Операционный контроль-это контроль продукции (или технологического процесса), выполняемый после завершения определенной технологической операции;

Приемочный контроль - это контроль готовой продукции после завершения всех технологических операций по ее изготовлению (ремонту), по результатам которого принимается решение о пригодности продукции к использованию потребителем;

Испытания - это экспериментальное  определение значение параметров и показателей качества продукции в процессе функционирования или при имитации условий эксплуатации, а также при воспроизведении определенных воздействий на продукцию по заданной программе.

Контроль может быть сплошным или выборочным.

В зависимости от объема контролируемой продукции различают сплошной контроль, при котором контролируется все единицы продукции, и выборочный контроль, при котором контролируется определенный процент от количества единиц в партии.

Сплошной контроль проводится при повышенных требованиях и уровню качества продукции.

Методы контроля без разрушения или с разрушением контролируемого объекта включают:

а) внешний осмотр невооруженным глазом (проводит оператор-штабелер).

б) контроль качества поверхности (проводит оператор-штабелер).

в) контроль формы и геометрии параметров изделий в целом (проводит оператор-штабелер).

г) определение толщины металла перед запуском в производство (проводит оператор штабелер).

д) испытание продукции на стендах , приборах, оснастки, специальных установках, для  контроля определенных параметров работы изделий ( проводит  квалифицированный работник  ОТК ).

Виды и методы контроля указываются в технологической документации.

Для выявления несоответствия поставок, до начала производственного процесса, работники  ОТК и ЦС проводит входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации и условиям заказа. Порядок проведения входного контроля и действия  с несоответствующей поставкой регламентирует стандарт СТП 0010-01-2020. Ответственность за использование в производственном процессе поставок, не прошедших входной контроль, несет начальник цеха.

5.1 Все изделия должны быть предъявлены на контроль ОТК.

5.2  Партию сэндвич - панелей производственный мастер проверяет на соответствие конструкторской и технологической документации.

5.3 Закупаемая продукция в цех потребитель должна отправляться только принятая ОТК  и ЦС,  или продукция, изготовленная рабочими, работающими на самоконтроле.

5.4 Контроль продукции, изготовленной рабочими, работающими на самоконтроле. Документы: ярлыки на продукцию  готовую  к отправке по технологическому маршруту, сменное задание, сдаточную накладную, паспорт  на сэндвич - панели, ярлык на партию панелей рабочий заверяет своим штампом.

5.5 Контроль размеров, по которым в карте контроля имеются отметки:

-обеспечиваются технологической оснасткой;

- обеспечиваются инструментом;

5.6  Запрещается использование не поверенных или некалиброванных средств измерений.

5.7  При партионном изготовлении сэндвич-панелей должен осуществляться контроль первой панели.

Контроль осуществляет:

-оператор узла подачи ваты,

-старший оператор смены,

-оператор штабелер готовой продукции,

- мастер.

-ОТК  (отбор образцов на каждом этапе для ОТК производит подсобный рабочий).

Первая сэндвич – панель не предъявляется на контроль ОТК: если размер партии не превышает одного изделия.

5.8  При оформлении документов, предусмотренных данным стандартом, исправления записей допускается только с указанием фамилии, подписи лица,  производившего исправления, и даты проведения исправления.

6. Контроль качества продукции в производстве.

6.1 Рабочий приступает к изготовлению партии сэндвич - панелей на основании сменного задания и при наличии КД, ТД и НД.

6.1.1  После проведения настройки оборудования и выполнения технологической операции и предъявляет первую  сэндвич-панель на контроль производственному мастеру.

6.1.2  Мастер проверяет первую сэндвич-панель на соответствие требованиям КД, ТД и НД, выписывает паспорт качества первой панели (Приложение А), делает запись в журнале предъявлений (Приложение Б) в графах 1-6. Нумерация в журналах предъявлений начинается с первого числа каждого  месяца. Журнал предъявлений храниться в течение 3-х  последующих лет в Производственном отделе.

6.2   От первой сэндвич-панели, проверенной мастером и паспортом качества первой панели, подписанный мастером, подсобный рабочий изготавливает образцы и предъявляет контролеру  ОТК  (для проверки качества изделия).

6.3 Контроль ОТК производится при наличии КД, ТД и НД,  измерительного инструмента, ярлыка на заготовку согласно  СТО (Приложение В), или сертификата на материал.

6.3.1 В Случае несоблюдения одного из перечисленных требований п 6.3 предъявленные на контроль образцы сэндвич-панели отклоняются от приемки.

Контролер ОТК:

-указываем причину отклонения в графе 8;

-Проставляем шифр отклонения от приемки в графе 9, согласно «классификатору причин отклонения от контроля ОТК» ;

-ставим штамп и подпись в графе 10 журнала предъявлений;

-и доводим до сведения мастера причину отклонения под роспись в графе 11 журнала предъявлений;

-возвращаем исполнителю  паспорт качества  на первую сэндвич-панель.

6.3.2 Контроль первой сэндвич-панели осуществляется после устранения несоответствия, при наличии записи сделанной мастером в графах 1-6 журнала предъявлений (Приложение Б), первая сэндвич –панель  и паспорта качества первой  панели (Приложение А).

6.4 Контролер ОТК  осуществляет проверку  образцов  на соответствие требованиям  КД, ТД и НД согласно операции контроля технологического процесса. Результат проверки контролер заносит в журнал предъявлений, знакомит под роспись в графе 11 мастера с результатами приемки первой сэндвич - панели.

6.4.1 При положительном результате контролер ОТК делает запись в первой колонке графы 7-«1 сэндвич-панель», ставит прочерки в графах 8,9, заполняет графу 10 журнала предъявлений и подписывает паспорт качества первой сэндвич-панели. Паспорт качества от первой панели хранятся на рабочем месте исполнителя до предъявления данной партии на контроль ОТК.

6.4.2  При отрицательном  результате контролер ОТК:

- возвращаем паспорт качества первой сэндвич - панели.

- ставит прочерк во всех колонках графы 7 журнала предъявлений, заполняет графы 8-10;

6.4.2.1 Мастер принимает решение о возможности доработки первой сэндвич - панели, оформляет ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В) с определением статуса продукции «брак исправимый» или ее забракования, оформляет ярлык на несоответствующую продукцию (Приложение В) с приданием статуса «брак окончательный».

6.4.2.2  Контролер ОТК заверяет ярлык на несоответствующую продукцию (Приложение В). В случае, если сэндвич-панель не подлежат доработке, по заключению мастера, выписывается акт о браке (Приложение Д).

6.4.2.3  Если при настройке производства, было изготовлено несколько сэндвич-панелей с отклонениями от КД, ТД и НД, то с ними производят действия согласно п.6.4.2.1, 6.4.2.2 данного стандарта.

6.4.2.4 Последующие действия контролера и мастера осуществляются в соответствии с пунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.4.1, 6.4.2.1-6.4.2.3 до тех пор, пока первая сэндвич-панель не будет принята ОТК.

6.5 Мастер после подписания контролером паспорта качества первой сэндвич - панели оформляет ярлык на партию панелей (Приложение Г) с приданием продукции статуса «незаверенное производство», заверяем его у контролера и передаем его рабочему. Рабочий (оператор упаковочной линии готовой продукции) вкладывает ярлык в карман тары или крепит непосредственно к  сэндвич  - панели (возможна передача дубликата в электронном виде).

6.6 Рабочий ( старший оператор смены) имеет право на изготовление партии только после получения паспорта качества первой сэндвич-панели и ярлыка на партию панелей (Приложение Г).

6.7 В случае ,  если в процессе изготовления партии сэндвич-панелей обнаружены несоответствия требованиям КД, ТД и НД.

6.7.1 Рабочий обязан:

-прекратить производство;

-поставить в известность мастера и контролера ОТК;

-произвести разбраковку изготовленной продукции, на соответствующую и несоответствующую;

-предъявить несоответствующую сэндвич-панель на контроль мастеру.

6.7.2  Мастер обязан:

-проверить предъявленные несоответствующие сэндвич- панели;

-выяснить и установить причины;

-принять решение о возможности доработки несоответствующих панелей или их списания.

-оформить заявку на несоответствующую продукцию (приложение В) с определением статуса продукции;

-передать для контроля несоответствующую сэндвич- панели ярлык на несоответствующую продукцию  (Приложение В).

6.7.3 Контролер ОТК обязан:

-проверить предъявленные сэндвич- панели, имеющие несоответствия, для подтверждения несоответствия;

-заверить ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В).

В случае, если сэндвич-панели не подлежат доработке, по заключению мастера, выписывается акт о браке.

6.7.4 Забракованная продукция изолируется в изолятор брака.

6.8  После проведения перенастройки и переналадки оборудования, осуществляются действия согласно п. 6.1 – 6.4 данного стандарта.

6.9 Предъявление  образцов от партии сэндвич - панелей на контроль ОТК производится согласно технологическому процессу, партиями равномерно в течение смены.

6.9.1  При предъявлении образцов от партии сэндвич-панелей на контроль ОТК мастер обязан:

-проверить предъявляемую партию сэндвич - панелей;

-заполнить ярлык на партию панелей (приложение Г) в графе «I предъявление» с приданием статуса продукции «завершено, подлежит контролю ОТК»;

Если в процессе изготовления партии сэндвич - панелей не были выявлены несоответствия, то при ее предъявлении на контроль ОТК должны быть следующие документы:

-паспорт качества первой сэндвич - панели (при наличии, п. 5.7);

-ярлык на партию сэндвич - панелей (приложение Г) с приданием продукции статуса «завершено, подлежит контролю ОТК»;

6.9.2  Если в процессе изготовления партии были выявлены панели имеющие несоответствия, и они были доработаны, то предъявление на контроль, доработанных сэндвич - панелей производится отдельно от основной партии, при этом в наличии должны быть следующие документы:

-ярлык на партию сэндвич - панелей (приложение Г) с приданием продукции статуса «завершено, подлежит контролю ОТК»;

-ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В) со статусом «брак исправимый».

В случае, если согласно технологическому процессу первая сэндвич-панель не предъявляется, то в последней и предпоследней ячейках графы «незавершенное производство 1 сэндвич-панели», относящихся к действиям контролера, ярлыка на партию сэндвич-панелей, ставится прочерк.

6.10 Первое предъявление партии продукции осуществляется по журналу предъявлений.

6.10.1 Мастер заполняет графы с 1 – 6  журнала предъявлений и предъявляет партию на контроль.

6.10.2 Приемка контролером ОТК производится при соблюдении требований п. 6.3. данного стандарта.

6.10.2.1 В случае нарушения одного из требований партия сэндвич-панели отклоняется от приемки ОТК.

6.10.2.1.1 Контролер ОТК:

-указывает причину отклонения в графе 8, код отклонения в графе 9 и ставит подпись и штамп в графе 10 журнала предъявлений;

-знакомит мастера под роспись с причиной отклонения в графе 11 журнала предъявлений.

6.10.2.1.2 Мастер обязан:

-устранить причины отклонения от контроля;

-выполнить повторное предъявление парии сэндвич- панелей на контроль ОТК в соответствие с пунктами 6.9, 6.10.1 настоящего стандарта.

6.10.2.2.3  Последующие действия контролера и мастера осуществляются в соответствии с пунктами 6.10.1 – 6.10.2.1.2 до тех пор, пока продукция не будет принята на контроль ОТК.

6.10.3 Контролер ОТК:

- в предъявленной партии проверяет качество сэндвич - панелей на соответствие КД и ТД в объеме, определенном картой контроля технологического процесса до выявления первого несоответствия;

-регистрирует результаты контроля в журнале предъявлений;

-делает запись в ярлыке, на партию сэндвич- панелей, с приданием статуса продукции;

-знакомит мастера с результатами контроля под роспись в графе 11 журнала предъявлений и в соответствующей графе ярлыка, на партию сэндвич-панелей;

-изымает ярлык на несоответствующую продукцию (при наличии) с последующим уничтожением.

6.10.3.1 При положительных результатах приемочного контроля сэндвич-панелей, контролер ОТК:

-делает запись в первой колонке графы 7 ставит прочерк  в графе 8 и 9 подпись и штамп в графе 10 журнала предъявлений;

-ставит отметку в графе «принято ОТК» ярлыка на партию сэндвич - панелей (приложение Г);

-изымает паспорт первой сэндвич - панели (при наличии) с последующим уничтожением;

-подписывает и заверяет штампом сменное задание.

В случае отправки материала утеплителя в цех - потребитель контролер ОТК заверяет сдаточную накладную, ярлык на продукцию готовую к отправке по технологическому маршруту (Приложение Е), при этом изымает ярлык на партию материала (Приложение Г) с последующим уничтожением.

6.10.3.2 При отрицательных результатах приемочного контроля партии утеплителя контролер ставит прочерк во всех колонках графы 7, указывает причину возврата в графе 8, шифр причины возврата в графе 9, ставит подпись и штамп в графе 10 и возвращает мастеру ярлык на партию утеплителя (Приложение Г).

6.10.3.3 Мастер выписывает ярлык на несоответствующую продукцию с приданием продукции статуса (приложение В) и заверяет его у контролера.

6.10.3.4 Партия возвращается на доработку.

6.11 Возвращенная на доработку партия разбраковывается на соответствующую продукцию и имеющую несоответствия.

6.11.1 С несоответствующей продукцией осуществляются действия согласно п. 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 данного стандарта.

6.12 Второе и третье предъявления продукции на контроль производится по предъявительским запискам с регистрацией в журнале предъявлений и при наличии ярлыка на партию сэндвич - панелей. Номер предъявления в предъявительской записке совпадает с номером записи в журнале предъявлений, предъявительские записки хранятся в производственном отделе в течение двух последующих месяцев. Предъявительские записки оформляет мастер участка.

6.12.1 Начальник цеха обязан:

-в предъявительской записке II предъявления указать мероприятия по устранению несоответствия и причин возникновения несоответствия, назначить ответственных исполнителей, определить сроки исполнения;

-обеспечить выполнение мероприятий по устранению несоответствий на возвращенной партии и причин возникновения несоответствия до начала изготовления очередной партии.

6.13 Доработанную партию производственный мастер повторно предъявляет на контроль ОТК по предъявительской записке II предъявления, подписанной начальником цеха, с записью в журнале предъявлений и с заполнением графы «II предъявление» ярлыка на партию панелей, с приданием продукции статуса «завершено, подлежит контролю ОТК».

6.14 При выявлении отклонений в повторно предъявленной партии продукции начальник цеха должен:

-установить причины возникновения несоответствий;

-устранить несоответствия и причины их возникновения;

-разработать мероприятия по устранению несоответствия и причин возникновения несоответствия, назначить ответственных исполнителей, определить сроки исполнения;

-определить конкретного исполнителя, допустившего несоответствие;

-оформить предъявительскую записку III предъявления;

-представить письменное объяснение в произвольной форме директору по развитию, в котором указать:

причины возникновения несоответствий;

мероприятия по устранению несоответствий и причин возникновения несоответствий;

ответственных исполнителей и сроки исполнения мероприятий; конкретного исполнителя, допустившего несоответствия;

получить разрешение на третье предъявление продукции у директора по предъявляется на контроль ОТК  в третий раз.

6.15 Контролер ОТК проверяет предъявленную продукцию, делает отметку в предъявительской записке III предъявления, запись в журнале предъявлений и в соответствующей графе ярлыка на изготавливаемую партию.

6.15.1. При положительных результатах приемочного контроля сэндвич - панелей контролер ОТК осуществляет действия по п. 6.10.2.1 данного стандарта.

6.15.2 При обнаружении отклонений в продукции, предъявленной на контроль в третий раз, бракуется вся партия, оформляется акт о браке, ярлык на не соответствующую продукцию (приложение В), продукция изолируется в изолятор брака.

6.16 Контроль за выполнением мероприятий, указанных в предъявительских записках, осуществляет начальник цеха.

6.17 Принятая ОТК партия сэндвич - панелей с оформленными сопроводительными документами транспортируется по установленному технологическому маршруту.

6.18 В конце каждой рабочей смены контролер ОТК оценивает качество выполненных рабочим технологических операций и результаты заносит в «Экран качества» согласно положений о премировании рабочих.

7 Оформление предупреждений.

7.1 Начальник ОТК имеет право выписать мастеру цеха предупреждение в следующих случаях:

-нарушения технологического процесса;

-невыполнения цехом мероприятий, предусмотренных в протоколах цеховых совещаний по качеству;

-несоблюдения графиков контроля технологической дисциплины, проверки оборудования и оснастки на технологическую точность;

-отсутствия условий для осуществления контроля в соответствии с технологическим процессом;

-отправки продукции не принятой ОТК;

-несвоевременного оформления актов о браке;

-отсутствия ярлыков;

-несвоевременного устранения дефектов, оформления уведомлений;

-выявления отклонений от НД на любой стадии изготовления или хранения изделий.

7.2 Начальник ОТК выписывает предупреждение в двух экземплярах. Передает мастеру цеха. Мастер цеха должен указать в предупреждении мероприятия по исключению причин несоответствий, их устранению,  и назначить ответственного исполнителя. После разработки мероприятий один экземпляр предупреждения остается у начальника ОТК для контроля, второй – у мастера цеха для организации исполнения разработанных мероприятий.

7.3 В случае невыполнения цехом мероприятий в сроки, указанные в предупреждении, не принятия мер к виновным, начальник ОТК имеет право приостановить приемку, указанной в предупреждении продукции, с оформлением повторного предупреждения и указанием времени приостановки приемки.

Если и в этом случае не принимаются меры по исправлению отмеченных в предупреждении нарушений, начальник ОТК имеет право приостановить приемку продукции на участке, в цехе.

Приостановку приемки продукции начальник ОТК предварительно согласовывает с начальником производства или его заместителем.

8 Основные входы и выходы

8.1 Входными данными для контроля качества продукции в производстве являются:

-изготовленная продукция;

-требования КД, ТД и НД предъявляемые к продукции.

8.2 Выходом является принятая ОТК продукция, соответствующая требованиям КД, ТД и НД. Документы, подтверждающие качество, изготовленной продукции.

9 Меры качества.

9.1 Критерием результативности настоящего под процесса является снижение количества:

- возвратов от подразделений потребителей продукции;

- рекламаций по вине подразделений изготовителей продукции.

9.2  На основании данных, представляемых начальниками ОТК, производится анализ межцеховых возвратов и поступивших рекламаций.

Форма ежемесячной информации о качестве, выпускаемой продукции, утверждается распоряжением по ОТК на текущий год.

9.2.1 Информация по межцеховым возвратам и поступившим рекламациям получается путем обработки данных.

9.3 По результатам, проведенного анализа отслеживается динамика изменения качества выпускаемой продукции, строятся графики и определяется тенденция изменения количества межцеховых возвратов и поступивших рекламаций, разрабатываются предупреждающие и корректирующие действия.

9.4 Анализ проводится ежемесячно, ежеквартально и по итогам года начальником ОТК и  директором по качеству.

10 Использование остатков продукции.

10.1. Использование остатков продукта от серии посредством включения их в последующие серии должно проводиться в исключительных случаях на основе соответствующего письменного разрешения ОТК. Предельное количество остаточного продукта, добавляемого к последующей серии, должно быть четко регламентировано.

10.2. Серии продукта, содержащие остатки от предыдущих серий, могут быть разрешены к выпуску только при наличии разрешений на выпуск серий, из которых образовались эти остатки. Использование остатков, способных оказать отрицательное воздействие на качество продукта, недопустимо.

10.3. Забракованный продукт должен быть зарегистрирован, промаркирован и передан на карантин, не допускающий его использование в процессе производства вплоть до принятия решения ОТК о возможности утилизации брака.

10.4. Переработка забракованного продукта допускается ОТК лишь при условии, что в результате переработки будет получен продукт, полностью удовлетворяющий всем требованиям нормативной документации. В противном случае забракованный продукт подлежит уничтожению. Уничтожение должно быть осуществлено в соответствии с письменной инструкцией и документально оформлено.

11 Ответственность

- Ответственность за управление документацией СМК в целом по предприятию возлагается на производственный отдел.

- Ответственность за обеспечение документацией рабочих мест несут руководители подразделений.

-  Ответственность за управление каждым видом документации изложена в стандартах предприятия и инструкциях.

-  Ответственность за соблюдение требований данного стандарта несут руководители подразделений.

Приложение А (обязательное)

Форма паспорта качества первой сэндвич-панели.

ПАСПОРТ №_________

Качества первой сэндвич-панели

__________________________________________________

Наименование сэндвич-панели

«____»__________ 20__г. Рабочий_______________

Дата изготовления Ф.И.О

Сэндвич-панель соответствует КД, ТД и НД

Мастер ________________ _________________ _________________

Подпись дата Ф.И.О.

Контролер ОТК

______________

Подпись/штамп

Дата

Ф.И.О.

Приложение Б (обязательное)

Форма журнала предъявлений (титульный лист).

ЖУРНАЛ

І предъявления и регистрации предъявительских (ІІ;ІІІ предъявление)

Цех ________________ Участок________________

(оборотная сторона титульного листа)

Классификация причин отклонения (возврата) от контроля ОТК

| № п/п | Причины отклонения (возврата) от контроля ОТК | Код причины | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нарушение условий предъявления продукции на контроль ОТК: - отсутствие сертификата на материал (нарушение требований СТП 0010-01-2020) | 1.0 |  |
|  | Отсутствие мерительного инструмента; -отсутствие КД или ТД; -на производственном участке; | 2.1 2.2 2.3 |  |
|  | Не выдержаны требования технической документации | 3.0 |  |
|  | Не выдержаны требования КД, обеспечивающиеся ТД | 4.0 |  |
|  | Не выдержаны требования КД, не указанные в ТД | 5.0 |  |
|  | По результатам проведения испытаний | 6.0 |  |
|  | Прочие | 7.0 |  |

Приложение В (обязательное).

Форма ярлыка на несоответствующую продукцию

ЯРЛЫК

(  ярлык оформляется на красной бумаге).

на несоответствующую продукцию, в количестве   шт/кг

Обозначение_________________ Наименование___________________

| Статус продукции | Брак исправимый | Брак окончательный |
| --- | --- | --- |
| Подпись мастера |  |  |
| Дата, время |  |  |
| Подпись/штамп контролера |  |  |
| Дата, время Продукция должна быть доработана/направлена в «изолятор брака» В срок до « »__________________20__г. Мастер_____________________________ Подпись дата Ф.И.О. Контролер__________________________ Подпись/штамп, дата Ф.И.О. |  |  |

Приложение Г (обязательное).

Форма ярлыка на партию сэндвич-панелей.

Цех______________ Участок__________________

Наименование____________________

Продукция изготовлена от «_____»__________________20___г.

Технологический процесс №_______________

Статус продукции_________________________

Операция _____№________наименование по ТП

Рабочий (Ф.И.О. подпись)______________________

Количество _____________Подпись мастера__________

Дата ________ Подпись контролера/штамп_______________

Незавершенное производство (паспорт первой сэндвич-панели).

1 предъявление ____завершено, подлежит контролю ОТК

Не принято ОТК___ дата/штамп

Принято ОТК___ дата/штамп

2 предъявление ____завершено, подлежит контролю ОТК

Не принято ОТК___ дата/штамп

Принято ОТК___ дата/штамп

3 предъявление ____завершено, подлежит контролю ОТК

Не принято ОТК___ дата/штамп

Принято ОТК___ дата/штамп

Приложение Д ( обязательное).

Форма АКТА о забраковании.

| Акт забракования №____________________ Дата составления _______________________ |  |  |  | « УТВЕРЖДАЮ» Директор по качеству __________________(Ф.И.О.) « __ »____________20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик |  | Основание поставки |  |  |  |  |
| Наименование продукции, обозначение. | НТД | ТНН № | Дата | Кол-во в поставке | Паспорт качества | Кол-во брака |
| Итого забраковано |  |  |  |  |  |  |
| Перечень обнаруженных дефектов |  |  | Кол-во забраковано |  | Место обнаружения |  |
| Итого забраковано |  |  |  |  |  |  |
| № уведомления, дата, кому. | Ответ : № дата, от кого |  | Решение поставщика |  |  |  |
| АКТ составлен на основании СТП о порядке приемки продукции производственно- технического назначения . Все участники составления акта с СТП ознакомлены , об ответственности предупреждены. |  |  |  |  |  |  |
| Решение комиссии |  |  |  |  |  |  |
| Состав комиссии |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |

Приложение Е ( обязательное).

Форма Бланка проверки материалов.

| Бланк проверки материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название материала: Код поставщик: Контролер: Код материала: Номер накладной: Результат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ Замеры параметров: Выборка: Режимы измерений: Используемое оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замеряемые параметры/ единицы измерения/допуск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ¦¦ Возврат из производства: Виды брака: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦¦¦ Выводы: |  |  |  |  |  |  | Подписи : ОКК: Технолог: |  |  |
| ¦V Резолюция совещания: |  |  |  |  |  |  | Заключение: Принять Условно принять Забраковать |  |  |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

__________________________

(наименование подразделения)

| № п/п | Должность/специальность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |